OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 80 kompletów ubrań chirurgicznych (operacyjnych) na potrzeby personelu Sali Cięć Cesarskich oraz 310 kompletów odzieży jednodniowej na potrzeby Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku Porodowego do kontaktu z pacjentem.

Grupa 1
Ubranie chirurgiczne 80 kompletów (bluza + spodnie) w kolorze granatowym wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny poliestrowej, gramatura 125/g/m2 +/- 5 % zawartość bawełny 50 % ( + - 5%). Bluza zakładana przez głowę , krótki rękaw, dekolt w kształcie litery V, trzy kieszenie (jedna u góry po lewej stronie, dwie u dołu po bokach na wysokości bioder).

Spodnie: gumka w talii, wiązane z przodu na troki. Kolorowa lamówka ułatwiająca identyfikację rozmiaru. Logo Szpitala na górnej kieszonce bluzy i u dołu nogawki spodni. Kurczliwość materiału maksymalnie do 5 % . Ubrania zgodne z normą PN-EN 13795 odzież dla Bloku Operacyjnego. Szpital wymaga, by odzież operacyjna stanowiła wyrób medyczny i na dowód tego oczekuje przedstawienia stosownych dokumentów.

Temperatura prania odzieży powinna wynosić minimum 60 °C  zgodnie z instrukcją producenta przy zastosowaniu odpowiednich środków piorąco-dezynfekcyjnych.

Grupa 2

Ubranie jednodniowe wielokrotnego użytku nadające się do prania, 310 kompletów w trzech kolorach tj. miętowym, chabrowym oraz jasno niebieskim przeznaczone do pracy w warunkach surowego reżimu sanitarnego przy kontakcie z pacjentem bez kontaktu z salą operacyjną. Wykonane z tkaniny poliestrowej, gramatura 125/g/m2 +/- 5 % zawartość bawełny 50 % ( + - 5%). Bluza zakładana przez głowę, krótki rękaw, dekolt w kształcie litery V, trzy kieszenie ( jedna u góry po lewej stronie, dwie u dołu po bokach na wysokości bioder). Odzież ma na celu głównie ograniczenie zanieczyszczeń w środowisku pracy. Z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta i personelu Zamawiający oczekuje, by odzież ta z uwagi na swoje przeznaczenie również stanowiła wyrób medyczny i na dowód tego oczekuje przedstawienia stosownych dokumentów.

Spodnie: gumka w talii. Logo Szpitala na górnej kieszonce bluzy i u dołu nogawki spodni. Kurczliwość materiału maksymalnie do 5 %.

Temperatura prania odzieży powinna wynosić minimum 60 °C  zgodnie z instrukcją producenta przy zastosowaniu odpowiednich środków piorąco-dezynfekcyjnych.

……………………………….

data i podpis Wykonawcy